Breitbanddipol

Untersuche einen langen Dipol (z.B. 2 x 53 m, Höhe 10 m) hinsichtlich seiner Fußpunktimpedanz im Bereich zwischen 3 MHz und 30 MHz.

Was kann hinsichtlich der Resonanzpunkte beobachtet werden?

Wenn man einen Dipol „verdickt“ wird er breitbandiger. Dies kann man aber auch vorgaukeln, indem man statt einem Draht zwei Drähte verwendet, die am Speisepunkt zusammen, am Ende jedoch gespreizt (z.B. 3 m) sind. Im nächsten Schritt dann 4 Drähte je Seite. (Tipp: Der Speisepunkt kann in einem kurzen Drahtstück untergebracht werden, erst dann erfolgt die Aufspaltung)

Wie wirkt sich das auf den Verlauf der Fußpunktimpedanz, insbesondere auf dessen Imaginärteil aus?

Was sind die Vorteile für den Betrieb an einem Antennentuner?