Mittelwellen-Strahler (475 kHz)

Nehmen wir an Du hast eine Dipolantenne (Kupferlitze) für das 40-m-Band, die in 25 m Höhe gestreckt hängt und mit einer Zweidrahtleitung (Kupferlitze) gespeist wird. Diese möchtest Du nun als Vertikalstrahler für das Mittelwellenband (472 - 479 kHz) verwenden, in dem Du die beiden Litzen der Zweidrahtleitung zusammenschließt und gegen 16 Radiale mit je 12 m Länge betreibst. Siehe Bild. Beachte: Das Radialnetz (Kupferlitze) liegt hier 10 cm über dem Boden (Average).

Die Einspeisung erfolgt relativ nahe am Boden. Sicher wird man eine geeignete Verlängerungsspule, die ebenfalls relativ weit unten angebracht werden soll, brauchen. Ziel ist es, den Wert für diese Spule auszurechnen. Wie groß ist dann der resultierende Realteil des Fußpunktwiderstandes? Welchen Abstrahlwinkel kann man erreichen?

Lösung: L = 531 uH für eine Vertikalantenne, Realteil = 4,75 Ohm, Abstrahlwinkel ca. 20°

Ersetze den „Kopf“ der Antenne gegen den in der Abbildung, womit wir uns auf dem Weg hin zu einer T-Antenne bewegen.

Warum ist diese Lösung besser?

Lösung: L = 365 uH für eine Vertikalantenne, Realteil = 3,40 Ohm

Um eine Induktivität zu erzeugen muss Kupferlitze zu einer Spule gewickelt werden. Diese Spule hat dann einen ohmschen Verlust. Je kleiner die nötige Induktivität, desto kleiner die Verluste.

Induktivität Zylinderspule:

Länge Draht ~ N*r ~ R_Verlust