Magnetische Loop-Antenne
(40-m-Band)

Konstruiere eine stehende quadratische Loop-Antenne mit eine Kantenlänge von einem Meter, die irgendwo im 40-m-Band resonant ist.

Tipps: Kondensator hat ca. 200 pF, Kantenlänge der Einkoppelschleife ca. 16 cm, für die Antenne 28er Kupferrohr, für die Einkoppelschleife 15er Kupferrohr verwenden. Der Abstand des Mittelpunkts der Einkoppelschleife vom Mittelpunkt des Loops sollte ca. ¼ der Kantenlänge der Antenne betragen.

Untersuche die schmalbandige Resonanz. Verwende für die weiteren Untersuchungen exakt die Resonanzfrequenz.

Was fällt bei Vergleich des Nahfeldes mit dem Fernfelddiagramm auf? Warum eignet sich eine Loop so gut als Peilantenne?

EMVU:

In welcher Entfernung (bei Speisung mit 100 W) wird der Grenzwert für die elektrische und magnetische Feldstärke für den Personenschutz nach BEMFV angenommen?

Grenzwerte: E = 32 V/m  H = 0,1 A/m

Lösung:

Kondensator genau 174,25 pF für 7,0993 MHz

Grenzwert 32 V/m bei etwa 3,2 m, 0,1 A/m bei 4,5 m