2 ele Quad

Konstruiere zunächst eine 1-ele-Quad für das 20-m-Band in einer Höhe (Mittelpunkt) von 18 m. Mache den Umfang möglichst variabel und optimiere diesen dann auf Resonanz.

Wenn Du mit der Konstruktion zufrieden bist, ergänze einen Reflektor (mit Abstand ca. Lambda/8) und einem Umfang von 5% mehr als der Strahler.

Versuche nun den Gewinn zu maximieren und achte auch darauf, dass die Resonanz erhalten bleibt. Wer schafft mehr als 12 dBi?

Berechne die E-Feldverteilung in 3 m Höhe. Besteht bei 750 W die Gefahr den Grenzwert (27,5 V/m) zu überschreiten?

1 ele Lösung:

Strahlerlänge 22,37 m, Realteil 132 Ohm

2 ele Lösung: Es gibt viele mögliche Lösungen, eine davon ist…

Strahlerlänge 21,45 m, Reflektorlänge 22,04 m, Abstand 3,95 m

Realteil 85 Ohm, 12,69 dBi

Eine Gefahr den EMVU-Grenzwert in 3 Metern Höhe zu überschreiten existiert nicht. Die höchste auftretende Feldstärke beträgt etwa 13 V/m.