Spiegel

Achtung… viel Rechenzeit!

Konstruiere einen Parabolspiegel (23 cm Band), der durch einen Dipol angeregt wird und optimiere den Ort des Dipols so, dass der Gewinn maximal wird.

Faustformel: Gewinn (lin.) = Wirkungsgrad (pi*Durchmesser/Wellenlänge)

EMVU:

In welcher Entfernung (bei Speisung mit 10 W) wird der Grenzwert für die elektrische und Feldstärke angenommen?

Grenzwert: E = 46 V/m

Vergleiche das Ergebnis mit klassischer Rechnung.

Sicherheitsabstand=sqrt(30*P*G)/E_Grenzwert

Lösung für D = 2 m (1270 MHz)

Gewinn nach Faustformel: 28,7 dBi

Erreichter Gewinn ca. 20 dBi mit ca. 54 cm Focalabstand

Sicherheitsabstand=sqrt(30*10*100)/46 = 3,76 m

Eine Nahfeldanalyse zeigt, dass die Feldstärke auch noch mal in einem Abstand von ca. 4m gefährlich nahe an den Grenzwert kommt.