Vertikalantenne

Konstruiere einen Vertikalstrahler für das 160-m-Band, der viel zu kurz ist (z.B. 14 m). Er arbeitet gegen ein Radialnetz (dieses liegt 10 cm über dem Boden), deren Radialzahl variiert werden kann. Beginne mit 2 Radials.

Füge eine Verlängerungsspule in die Antenne ein und berechne deren Induktivität, um Resonanz auf 1,850 MHz zu erzielen.

Berechne ein Anpassnetzwerk (Spulengüte max. 100) für den verbliebenen (niederohmigen) Realteil und bestimme dann den Frequenzbereich in dem das SWR unter 1:3 bleibt.

Untersuche den Einfluss der Radialzahl auf den Gewinn. Danach rechnen wir mit 32 Radials weiter.

Wie weit darf ich mich der Antenne (dem Strahler) nähern, ohne dass der Personenschutzgrenzwert überschritten wird (bei 100 Watt)? Vernachlässige die „Füße“.

Grenzwerte 160m: 61,5 V/m und 0,365 A/m

Für zwei Radials: 66,0 uH, Realteil 17 Ohm, 26°, -4,75 dBi, 1,831-1,869 MHz

Für acht Radials: 50,4 uH, Realteil 9,5 Ohm, 26°, -2,5 dBi, 1,836-1,864 MHz

Für 32 Radials: 45uH, Realteil 9 Ohm, 24°, -2,38 dBi, 1,834-1,866 MHz

E-Feld: ca. 5 m

H-Feld: ca. 2 m