W3-2000

Konstruiere eine W3-2000, zunächst gestreckt auf einer Höhe von 15 m. Sie soll auf den Bändern 40 m und 80 m arbeiten. Die W3-2000 ist 32 m lang, hat jeweils einen Trap, der 7,5 m von Speisepunkt entfernt ist und folgende Daten hat: L=7,73 µH, C = 88 pF und eine Spulengüte von Q = 500.

Prüfe, ob die Antenne auf beiden Bändern ein brauchbares SWR aufzeigt. Bedenke dabei, dass alle Werte bis 1:3 am Speisepunkt (!!) in Ordnung sind, denn durch das angeschlossene Kabel, bzw. dessen Dämpfung, ist das SWR am Transceiver dann schon sehr brauchbar.

Nun sollen die Enden der Drähte abgesenkt werden, die Antenne nimmt also die Form eines invertierten Vs (engl.: inverted V) an. Die Enden sollen auf einer Höhe von 10 Metern liegen.

Ist das SWR noch OK?

Schau Dir den Unterschied zwischen den Abstrahlwinkeln auf beiden Bändern an.