Yagi-Antenne (4ele)
(2-m-Band)

Konstruiere eine allgemeine 4 ele Yagi für das 2-m-Band. Der Reflektor liegt mittig in der x-Achse, die Elemente sind auf der positiven y-Achse angesiedelt.

Verwende allgemeine Längen und Abstände, was zu 7 freien Variablen führt und rate zunächst die Längen und Abstände der Elemente. Verwende nun den Optimiser um die Antenne einigermaßen zum Laufen zu bekommen. Dabei soll sich ein Gewinn von mind. 9 dBi, eine Fußpunktimpedanz von 28 Ohm real und eine Vor/Rück-Verhältnis von mind. 20 dB einstellen.

Wenn alle Stricke reißen gebe ich hier die Dimensionierung der bekannten DK7ZB-Yagi bekannt:

lenD2=0.857 m

lenD1=0.937 m

lenS=0.990 m

lenR=1.030 m

absS=0.180 m

absD1=0.335 m

absD2=0.755 m